Описание команд и формата данных для автономного 5Тх и LWD 4Тх индукционников.

Предлагается сделать по подобию картографа, тогда будет использоваться одна прошивка платы управления для всех приборов. Сейчас готовится к выпуску две модификации 5Тх автономников.

На них предлагается опробовать  универсальную программу платы управления. Далее, мы постепенно переделаем существующие 4 Tx LWD на новую структуру данных и команды.

ЦК –центральный контроллер LWD или автономного  индукционника.

ПУ – плата управления и сбора данных.

ЦК производит обмен данными с ПУ по UART на скорости 125000 бод.

ЦК по команде ПУ отдает результаты предыдущих измерений и сразу начинает следующий цикл измерений. Цикл измерений производится для  двух частот 400 и 2000 кГц от четырех (LWD) или пяти (автономник) передатчиков. При запросе прибор отдает ранее измеренные  данные и сразу приступает к выполнению следующих измерений. При первом, после включения питания, запросе ЦК отдает все нулевые значения, кроме сигнатуры.  Фрейм = 0 – нулевые значения, фрейм = 1 первые измеренные, и т.д.

Команда, по которой ЦК отдает данные:

| CMD | Общее кол-во байт в пакете(5) |  |  | CRC16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x11 | Uint16 L | Uint16 H | CRCL |  | CRCH |

Цикл измерений занимает около 600 милисек. Во время измерений ЦК не отвечает на запросы ПУ. Ожидается, что запросы на измерения поступают от ПУ раз в две секунды.

ЦК отдает набор данных, упакованный в структуре : struct GP_DATA( general purpose) в дальнейшем эту структуру планируется использовать для всех типов индукционников, кроме картографа.

Формат, в котором ЦК отдает данные по запросу:

| CMD | Общее кол-во байт в пакете (данные + 5 байт) |  | GP_DATA | CRC16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x11 | Uint16 L | Uint16 H | 240 байт | CRCL | CRCH |

Данные о метрологии упакованы в структуру struct GP_METROLOGY. в дальнейшем эту структуру планируется использовать для всех типов индукционников, кроме картографа

ЦК по команде ПУ принимает структуру метрологии:

| CMD | Общее кол-во байт в пакете (данные + 5 байт) |  | Данные struct GP_METROLOGY | CRC16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x12 | Uint16 L | Uint16 H | 240 байт | CRCL | CRCH |

В ответ ЦК возвращает квитанцию в формате:

| CMD | Общее кол-во байт в пакете(5) |  | CRC16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x12 | Uint16 L | Uint16 H | CRCL | CRCH |

ЦК по команде ПУ отдает структуру метрологии:

| CMD | Общее кол-во байт в пакете(5) |  | CRC16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x13 | Uint16 L | Uint16 H | CRCL | CRCH |

Формат, в котором ЦК отдает структуру метрологии по запросу:

| CMD | Общее кол-во байт в пакете (данные + 5 байт) |  | Данные struct GP_METROLOGY | CRC16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x13 | Uint16 L | Uint16 H | 240 байт | CRCL | CRCH |

Для записи отдельного члена структуры  uint32_t  metrology.selected_key, в котором находятся настройки режима работы прибора  (1.только на 400 кГц, 2.только на 2000 кГц или 3.обе частоты) и выбранные для сжатия и отправки в телесистему  сигналы (каналы, кривые) Выделяется команда

Формат, в котором ЦК принимает selected_key по команде:

| CMD | Общее кол-во байт в пакете (данные + 5 байт = 9 байт) |  | Данные uint32_t selected_key | CRC16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x17 | Uint16 L | Uint16 H | 4байтa | CRCL | CRCH |

В ответ ЦК возвращает квитанцию в формате:

| CMD | Общее кол-во байт в пакете(5) |  | CRC16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x17 | Uint16 L | Uint16 H | CRCL | CRCH |

Для отладочной программы визуализации данных  необходимо знать тип прибора и модификацию, которые закодированы в сигнатуре прибора.

ЦК по команде ПУ отдает сигнатуру:

| CMD | Общее кол-во байт в пакете(5) |  | CRC16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x16 | Uint16 L | Uint16 H | CRCL | CRCH |

Формат, в котором ЦК отдает сигнатуру по запросу:

| CMD | Общее кол-во байт в пакете (данные + 5 байт = 9 байт) |  | Данные uint32_t signature | CRC16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x16 | Uint16 L | Uint16 H | 4байтa | CRCL | CRCH |

Запрос сигнатуры от компьютера к ПУ инициирует включение питания ЦК.

Необходимо, чтобы ПУ взаимодействовала с внешним устройством (компьютер) используя те же команды формат данных и логику, чтобы обеспечить программную совместимость. К структуре данных также,  как и ранее  в ЭМК 120 , спереди присоединяется 11 служебных байт.